# YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG “BỐ TRÍ MẶT BẰNG” CHO DTC PRODUCT nằm trong chức năng “Công cụ và Tiện tích”

Tôi đang phát triển ứng dụng Flutter/Dart DTC Product. Tôi muốn bổ sung một module mới có tên:

BỐ TRÍ MẶT BẰNG / SITE LAYOUT

## 1. Bối cảnh thực tế

Khi kỹ sư hoặc nhân viên kinh doanh đến nhà máy khách hàng khảo sát vị trí dự kiến lắp đặt máy, hiện tại thường phải:

- nhớ vị trí,

- ghi kích thước thủ công,

- vẽ sơ đồ trên giấy,

- chụp ảnh hiện trường,

- sau đó về công ty mới dựng lại phương án.

Tôi muốn DTC Product có một công cụ đơn giản để ngay tại hiện trường có thể:

khảo sát → tạo mặt bằng → đặt máy → kiểm tra khoảng cách → lưu ảnh → tạo nhiều phương án → xuất báo cáo PDF.

Đây chỉ là công cụ bố trí thiết bị sơ bộ, KHÔNG phải phần mềm CAD chuyên nghiệp và KHÔNG thay thế AutoCAD/SolidWorks/bản vẽ thi công.

# 2. Mục tiêu chính

Người dùng cần có khả năng:

- Tạo một dự án khảo sát mới.

- Nhập kích thước khu vực nhà máy.

- Dựng mặt bằng 2D có tỷ lệ thật.

- Thêm tường, cột, cửa, vùng cấm và vật cản.

- Chọn máy trực tiếp từ database sản phẩm DTC Product.

- Đặt máy theo đúng kích thước thực.

- Kéo, xoay và thay đổi vị trí máy.

- Nhập khoảng không gian cần chừa xung quanh từng máy.

- Kiểm tra chiều cao lắp đặt.

- Đo khoảng cách giữa các đối tượng.

- Thêm ghi chú và ảnh khảo sát.

- Tạo nhiều phương án A/B/C.

- Lưu project offline.

- Xuất PNG và PDF có cả ảnh khảo sát.

# 3. Nguyên tắc quan trọng

Toàn bộ hệ thống layout phải sử dụng kích thước thật, không được lưu theo pixel.

Đơn vị nội bộ ưu tiên:

millimeter – mm

Ví dụ:

10 m = 10000 mm

600 mm clearance = 600

Canvas chỉ chuyển đổi từ mm sang pixel khi render.

# 4. Tạo dự án khảo sát

Khi người dùng chọn:

+ Tạo dự án mới

cần nhập các thông tin:

- Tên dự án

- Khách hàng

- Nhà máy / địa điểm

- Ngày khảo sát

- Người khảo sát

- Ghi chú chung

Kích thước khu vực:

- Chiều dài

- Chiều rộng

- Chiều cao nhà xưởng

Có thể bổ sung:

- Cao độ dầm thấp nhất

- Cao độ trần

Ví dụ:

Project:

Phúc Long - Grinding Area

Width:

10000 mm

Length:

18000 mm

Ceiling:

6000 mm

Lowest Beam:

5400 mm

# 5. Canvas bố trí mặt bằng 2D

Đây là chức năng trung tâm.

Canvas phải hỗ trợ:

- Zoom

- Pan

- Drag object

- Select object

- Rotate

- Delete

- Duplicate

- Undo

- Redo

- Snap to Grid

Có thể triển khai bằng Flutter:

InteractiveViewer + CustomPainter + GestureDetector

nếu phù hợp với kiến trúc project hiện tại.

Không đưa Unity/game engine vào app ở Version 1.

# 6. Grid

Canvas phải có lưới hỗ trợ bố trí.

Ví dụ:

- 100 mm

- 250 mm

- 500 mm

- 1000 mm

Có:

Snap to Grid ON/OFF

Có thể thay đổi mật độ grid theo mức zoom.

# 7. Các đối tượng mặt bằng

Cho phép người dùng thêm:

- Tường

- Cột

- Cửa

- Vùng cấm đặt máy

- Máy hiện hữu

- Vật cản

- Ghi chú

- Photo Marker

Ví dụ thêm cột:

Column

Width: 400 mm

Length: 400 mm

Sau đó có thể kéo cột đến vị trí thực tế.

# 8. Tích hợp database máy DTC Product

Khi người dùng nhấn:

+ Máy

hiển thị danh mục thiết bị từ database hiện tại của DTC Product, ví dụ:

- Máy tách màu

- Máy nghiền

- Máy nén khí

- Máy sấy khí

- Cân đóng gói

- Thiết bị phụ trợ

Sau đó chọn model.

Ví dụ:

SC16 Pro

App phải lấy trực tiếp các thông số kích thước từ database hiện tại.

Không được yêu cầu người dùng nhập lại nếu database đã có.

# 9. Quy chuẩn kích thước máy

Database phải xác định rõ:

- Length

- Width

- Height

Không được dựa vào thứ tự chuỗi hiển thị nếu database hiện tại chưa chuẩn hóa.

Khi đưa vào Site Layout cần map đúng:

Machine:

SC16 Pro

Length = ...

Width = ...

Height = ...

Trên mặt bằng 2D chỉ dùng:

Length × Width

làm footprint.

Height dùng cho kiểm tra phương đứng.

# 10. Không gian cần chừa xung quanh máy – Clearance

Đây là yêu cầu bắt buộc.

Một máy không chỉ chiếm đúng kích thước vật lý của nó.

Khi lắp đặt thực tế cần có không gian xung quanh để:

- bảo trì,

- vận hành,

- mở cửa máy,

- tháo linh kiện,

- vệ sinh,

- đi lại,

- tháo lắp motor,

- kết nối đường ống.

Mỗi máy cần hỗ trợ:

Front Clearance

Rear Clearance

Left Clearance

Right Clearance

Ví dụ:

Front: 1000 mm

Rear: 600 mm

Left: 600 mm

Right: 600 mm

Các giá trị này có thể có mặc định trong database.

Tuy nhiên khi sử dụng Site Layout, người dùng phải được phép chỉnh lại theo từng dự án thực tế.

Ví dụ dự án A:

Left = 600 mm

nhưng dự án B có thể:

Left = 1000 mm

Việc thay đổi trong Project không được tự ý sửa database gốc.

# 11. Hiển thị Clearance trên Canvas

Footprint chính là kích thước vật lý máy.

Xung quanh phải có một vùng khác thể hiện clearance.

Ví dụ:

┌──────────────────────────────┐

│      Clearance Area          │

│                              │

│   ┌────────────────────┐     │

│   │                    │     │

│   │     SC16 PRO       │     │

│   │                    │     │

│   └────────────────────┘     │

│                              │

└──────────────────────────────┘

Người dùng có thể bật/tắt:

Hiển thị vùng khoảng chừa

# 12. Kiểm tra xung đột không gian

App phải kiểm tra nếu vùng clearance:

- chạm tường,

- chạm cột,

- chạm vùng cấm,

- chạm máy khác,

- vượt ra khỏi khu vực mặt bằng.

Nếu xảy ra, hiển thị cảnh báo.

Ví dụ:

⚠ Khoảng cách bên trái không đủ.

Hoặc:

Yêu cầu: 600 mm

Thực tế: 420 mm

Thiếu: 180 mm

Không được khóa cứng vị trí máy.

Người dùng vẫn có thể đặt nhưng phải thấy cảnh báo rõ ràng.

# 13. Chiều cao lắp đặt

Ngoài footprint 2D, mỗi máy cần dữ liệu theo phương đứng.

Cần phân biệt rõ:

### A. Chiều cao tổng thể máy

Từ mặt sàn chuẩn đến điểm cao nhất của máy.

### B. Cao độ chân/đáy/thân máy

Tôi muốn có trường cho phép biểu diễn:

khoảng cách từ mặt sàn đến điểm bắt đầu phần thân/đáy thiết bị cần quan tâm.

Ví dụ máy có chân đỡ và phần thân nằm cao hơn mặt sàn.

Có thể gọi:

Floor to Machine Base

hoặc tên phù hợp hơn sau khi phân tích data model.

### C. Khoảng không gian cần chừa phía trên

Top Clearance

Ví dụ:

Machine Height:

4830 mm

Top Clearance:

800 mm

Required Vertical Space:

5630 mm

# 14. Kiểm tra chiều cao với nhà xưởng

Project có thể có:

Ceiling Height

Lowest Beam Height

Khi đặt máy, app tính:

Required Height = Machine Height + Top Clearance

Sau đó so sánh với giới hạn thực tế.

Ví dụ:

Machine:

4830 mm

Top Clearance:

800 mm

Required:

5630 mm

Beam:

5400 mm

Kết quả:

⚠ Không đủ chiều cao. Thiếu 230 mm.

# 15. Mặt đứng / Elevation View

Sau khi chức năng mặt bằng 2D ổn định, tạo thêm chế độ đơn giản:

Mặt bằng | Mặt đứng

Mặt đứng chưa cần dựng model 3D.

Chỉ cần biểu diễn kỹ thuật:

Dầm / Trần

───────────────────── 5400 mm

Top Clearance

800 mm

┌──────────┐

│          │

│ SC16 Pro │

│          │

└──────────┘

───────────────────── Floor

Mục tiêu là giúp kỹ sư hình dung nhanh có đủ chiều cao hay không.

# 16. Di chuyển và xoay máy

Người dùng có thể:

- Drag

- Rotate

- Duplicate

- Delete

Version đầu tiên ưu tiên xoay:

- 0°

- 90°

- 180°

- 270°

Nếu kiến trúc cho phép có thể hỗ trợ xoay tự do sau.

# 17. Measurement Tool

Có công cụ:

Đo

Người dùng chọn điểm A và điểm B.

Hiển thị:

A ↔ B = 1250 mm

hoặc:

1.25 m

Có thể dùng để đo:

- Máy → tường

- Máy → máy

- Máy → cửa

- Máy → cột

- Lối đi

# 18. Ghi chú hiện trường

Cho phép đặt marker:

① ② ③ ④

và ghi chú:

① Nguồn điện 380V

② Tủ điện hiện hữu

③ Điểm hút bụi

④ Cửa đưa máy vào

# 19. Ảnh khảo sát hiện trường

Đây là chức năng bắt buộc.

Trong mỗi Site Layout Project phải có mục:

Ảnh khảo sát

Người dùng có thể:

- chụp trực tiếp bằng camera,

- chọn ảnh từ thư viện,

- thêm caption,

- thêm ghi chú.

Ví dụ:

Photo 01

Vị trí dự kiến đặt SC16 Pro

Photo 02

Dầm phía trên máy

Photo 03

Tủ điện hiện hữu

# 20. Photo Marker

Mỗi ảnh có thể tùy chọn liên kết với một vị trí trên mặt bằng.

Ví dụ trên layout:

┌────────────────────────────┐

│                            │

│ ①   ┌───────────────┐      │

│     │   SC16 Pro    │ ②    │

│     └───────────────┘      │

│                            │

│                  ③         │

└────────────────────────────┘

Trong dữ liệu, ảnh số ① phải tương ứng với marker ①.

Khi xuất báo cáo PDF cũng phải giữ đúng mapping này.

# 21. Cấu trúc dữ liệu ảnh đề xuất

Có thể theo hướng:

SitePhoto(

id: 'photo_01',

imagePath: '...',

caption: 'Vị trí dự kiến đặt SC16 Pro',

note: 'Cách tường bên trái khoảng 850 mm',

markerNumber: 1,

layoutX: ...,

layoutY: ...,

)

Đây chỉ là ví dụ.

Hãy lựa chọn cấu trúc phù hợp với architecture hiện tại.

# 22. Lưu nhiều phương án bố trí

Một Site Project có thể có:

Phương án A

Phương án B

Phương án C

Cho phép:

Duplicate Layout

để tạo phương án mới dựa trên phương án hiện tại.

Ví dụ:

Phương án A:

SC16 Pro quay ngang

Phương án B:

SC16 Pro xoay 90°

Cho phép đánh dấu:

Phương án đề xuất

# 23. Auto Save

Site Layout phải hỗ trợ auto-save.

Tự lưu khi:

- thêm object,

- di chuyển object,

- chỉnh clearance,

- thêm ảnh,

- thêm note,

- xóa object,

- chỉnh kích thước.

Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nút Save thủ công.

Có thể hiển thị:

Đã lưu lúc 14:35

# 24. Offline-first

Chức năng này phải ưu tiên:

hoạt động offline tại nhà máy

vì Wi-Fi/4G có thể không ổn định.

Version 1 chưa cần:

- Firebase

- Cloud sync

- Multi-user

- Server

Hãy sử dụng hệ thống local storage/database phù hợp với DTC Product hiện tại.

# 25. Xuất PNG

Cho phép xuất riêng hình layout hiện tại thành PNG.

PNG cần có tùy chọn hiển thị:

- tên máy,

- kích thước,

- clearance,

- measurements,

- marker,

- notes.

# 26. Xuất PDF

Đây là chức năng rất quan trọng.

PDF không chỉ là ảnh layout mà phải trở thành:

BÁO CÁO KHẢO SÁT & PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ SƠ BỘ

# 27. Nội dung PDF

PDF dự kiến gồm:

### Trang thông tin dự án

- Logo DTC Group

- Tên dự án

- Khách hàng

- Địa điểm

- Ngày khảo sát

- Người khảo sát

### Site Layout

- mặt bằng

- máy

- tường

- cột

- cửa

- clearance

- measurements

- photo markers

### Danh sách thiết bị

Ví dụ:

SC16 Pro

L × W × H

...

### Installation Clearance

Front:

1000 mm

Rear:

600 mm

Left:

600 mm

Right:

600 mm

Top:

800 mm

### Height Check

Machine Height:

...

Top Clearance:

...

Required:

...

Lowest Beam:

...

Status:

PASS / WARNING

### Measurements

Ví dụ:

Machine → Wall:

850 mm

Machine → Door:

2450 mm

### Notes

Các ghi chú hiện trường.

### Site Photos

Chèn ảnh khảo sát trực tiếp vào PDF.

# 28. Ảnh trong PDF

Khi xuất PDF, phải có tùy chọn:

☑ Thông tin dự án

☑ Site Layout

☑ Danh sách thiết bị

☑ Kích thước

☑ Clearance

☑ Height Check

☑ Measurements

☑ Notes

☑ Ảnh khảo sát

Khi bật:

Ảnh khảo sát

PDF phải tạo phần riêng.

Ví dụ:

① VỊ TRÍ DỰ KIẾN ĐẶT SC16 PRO

[PHOTO]

Ghi chú:

Khu vực này cách tường bên trái khoảng 850 mm.

Sau đó:

② DẦM PHÍA TRÊN MÁY

[PHOTO]

Ghi chú:

Cao độ dầm đo được 5400 mm.

Số ảnh phải tương ứng với Photo Marker trên layout.

# 29. Tối ưu ảnh PDF

Không được chèn trực tiếp toàn bộ ảnh gốc dung lượng lớn vào PDF nếu không cần thiết.

Khi tạo PDF:

- resize ảnh riêng cho report,

- có thể giới hạn khoảng 1280–1600 px,

- JPEG quality khoảng 75–85% nếu phù hợp,

- giữ nguyên ảnh gốc trong Project.

Không được làm giảm chất lượng ảnh gốc đang lưu.

Mục tiêu là PDF vẫn rõ nhưng không quá nặng.

# 30. Disclaimer

Cuối PDF cần có ghi chú:

“Bố trí này chỉ dùng cho phương án sơ bộ. Kích thước, điều kiện hiện trường và yêu cầu lắp đặt phải được kỹ sư xác nhận lại trước khi thi công.”

# 31. Data Model dự kiến

Có thể nghiên cứu theo cấu trúc:

SiteLayoutProject

│

├── id

├── projectName

├── customer

├── location

├── surveyDate

├── surveyor

│

├── siteWidthMm

├── siteLengthMm

├── ceilingHeightMm

├── lowestBeamHeightMm

│

├── layouts[]

├── photos[]

└── notes[]

Layout:

SiteLayout

│

├── id

├── name

├── objects[]

├── machines[]

├── measurements[]

└── annotations[]

Machine placement:

MachinePlacement

│

├── machineId

├── model

│

├── xMm

├── yMm

├── rotation

│

├── lengthMm

├── widthMm

├── heightMm

│

├── frontClearanceMm

├── rearClearanceMm

├── leftClearanceMm

├── rightClearanceMm

├── topClearanceMm

│

└── floorToBaseMm

Tuy nhiên đây chỉ là định hướng.

Hãy phân tích architecture hiện tại trước khi quyết định model cuối cùng.

# 32. Kiến trúc code

Tôi muốn module được tách riêng theo feature, ví dụ:

lib/features/site_layout/

Có thể gồm:

models/

providers/

repositories/

services/

screens/

widgets/

Ví dụ:

site_layout_home_screen.dart

site_project_editor_screen.dart

site_layout_editor_screen.dart

site_layout_provider.dart

site_layout_repository.dart

layout_canvas.dart

grid_painter.dart

machine_footprint.dart

clearance_overlay.dart

measurement_overlay.dart

photo_marker.dart

Không bắt buộc dùng đúng tên này nếu project hiện tại có convention khác.

Ưu tiên tuân theo structure hiện tại của DTC Product.

# 33. Không được duplicate database máy

Site Layout không được tạo một database sản phẩm độc lập nếu không cần thiết.

Nếu DTC Product đã có:

- Grinding Machine database

- Color Sorter database

- Compressor database

- các catalog khác

thì Site Layout phải tham chiếu dữ liệu hiện có.

Có thể tạo một adapter/interface chung nếu cần.

Ví dụ:

MachineLayoutData

model

category

length

width

height

image

nhằm chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều module khác nhau.

# 34. Không gian clearance mặc định và theo Project

Cần phân biệt:

Catalog Default Clearance

và:

Project Clearance

Khi thêm máy:

Project Clearance = Catalog Default Clearance

Người dùng có thể thay đổi Project Clearance.

Không tự ý thay đổi catalog gốc.

Có nút:

Khôi phục mặc định

nếu người dùng muốn lấy lại giá trị từ database.

# 35. 3D không nằm trong Version 1

App hiện tại đã có khả năng hiển thị model 3D ở một số thiết bị.

Tuy nhiên Site Layout Version 1 chưa cần đặt model GLB trực tiếp vào mặt bằng.

V1 ưu tiên:

2D chính xác và dễ sử dụng.

Sau này có thể phát triển:

2D | 3D

Khi đó:

- máy chưa có GLB → dùng block 3D theo L×W×H,

- máy có GLB → dùng model thật.

Data model V1 nên được thiết kế sao cho có thể mở rộng sang 3D sau này mà không phải viết lại toàn bộ.

# 36. AR / LiDAR chưa làm

Version đầu tiên KHÔNG triển khai:

- AR placement

- LiDAR

- 3D scan nhà máy

- AI nhận diện mặt bằng

Các chức năng này chỉ xem xét sau khi 2D Site Layout hoạt động ổn định.

# 37. UI / UX

Giao diện phải đồng bộ với DTC Product hiện tại.

Không tạo style hoàn toàn khác.

Ưu tiên thao tác nhanh tại hiện trường.

Thanh công cụ chính có thể gồm:

Máy

Tường

Cột

Cửa

Đo

Ghi chú

Ảnh

Không nhồi quá nhiều nút cùng lúc.

Các thuộc tính chi tiết nên mở bằng:

- bottom sheet,

- property panel,

- hoặc modal phù hợp với app hiện tại.

# 38. Home Screen

Thêm entry:

Bố trí mặt bằng

hoặc:

Site Layout

vào vị trí hợp lý trong DTC Product.

Icon nên liên quan đến:

mặt bằng + thiết bị + thước đo

# 39. ROADMAP TRIỂN KHAI

Hãy thực hiện theo từng phase.

### Phase 0 – Codebase Analysis

Đọc toàn bộ phần liên quan của project hiện tại.

Xác định:

- router,

- state management,

- local database,

- catalog hiện tại,

- PDF/export system nếu đã có,

- camera/image handling nếu đã có,

- theme/component có thể tái sử dụng.

KHÔNG CODE ở Phase 0.

### Phase 1 – Core Data Model

Tạo:

- SiteLayoutProject

- SiteLayout

- LayoutObject

- MachinePlacement

- Measurement

- SitePhoto

- PhotoMarker

và repository/storage.

### Phase 2 – 2D Canvas

Làm:

- grid,

- zoom,

- pan,

- coordinate conversion,

- mm ↔ canvas.

### Phase 3 – Site Objects

Làm:

- wall,

- column,

- door,

- restricted area.

### Phase 4 – Machine Library Integration

Kết nối với database DTC Product hiện tại.

Cho phép chọn model và tạo footprint đúng kích thước.

### Phase 5 – Machine Editing

Làm:

- drag,

- rotate,

- duplicate,

- delete,

- snap.

### Phase 6 – Clearance

Làm:

- front,

- rear,

- left,

- right,

- editable per project,

- clearance overlay,

- collision warning.

### Phase 7 – Vertical Installation Data

Làm:

- machine height,

- floor-to-base,

- top clearance,

- ceiling height,

- beam height,

- vertical validation.

### Phase 8 – Measurement

Làm công cụ đo khoảng cách.

### Phase 9 – Notes + Photos

Làm:

- camera/import,

- caption,

- notes,

- Photo Marker.

### Phase 10 – Multiple Layouts

Làm:

- Layout A/B/C

- Duplicate Layout

- Preferred Layout.

### Phase 11 – PNG Export

Xuất layout thành hình ảnh.

### Phase 12 – PDF Report

Tạo báo cáo đầy đủ:

- project information,

- layout,

- machines,

- clearance,

- dimensions,

- height check,

- measurements,

- notes,

- site photos.

### Phase 13 – Elevation View

Tạo mặt đứng đơn giản để kiểm tra chiều cao.

# 40. QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI SOURCE CODE

Trước tiên:

KHÔNG CODE NGAY.

Hãy đọc source code hiện tại và đưa cho tôi:

### Implementation Plan

Trong đó phải trình bày:

- Những file hiện tại sẽ sử dụng.

- Những file cần sửa.

- Những file mới cần tạo.

- Data model.

- Storage.

- State management.

- Canvas architecture.

- Cách kết nối database máy hiện tại.

- Cách xử lý clearance.

- Cách kiểm tra chiều cao.

- Cách lưu ảnh.

- Cách tạo PDF.

- Dependency nào cần thêm.

- Dependency nào không cần thiết.

- Rủi ro kỹ thuật.

- Cách đảm bảo không ảnh hưởng các module hiện tại.

Chờ tôi duyệt plan rồi mới code.

# 41. SAU MỖI PHASE

Sau mỗi phase:

- chạy dart format,

- chạy flutter analyze,

- chạy test liên quan,

- báo file đã thay đổi,

- báo dependency mới nếu có,

- xác nhận các module cũ vẫn hoạt động.

Nếu có warning cũ không liên quan, hãy phân biệt rõ warning cũ và lỗi mới.

# 42. GIT

KHÔNG commit.

KHÔNG push.

KHÔNG tạo tag.

trừ khi tôi yêu cầu rõ ràng.

# 43. Acceptance Criteria của Version 1

Version 1 được xem là đạt khi tôi có thể thực hiện quy trình sau:

Tạo project

↓

Nhập kích thước nhà xưởng

↓

Thêm tường/cột/cửa

↓

Chọn một máy có sẵn trong database DTC Product

↓

Máy xuất hiện đúng tỷ lệ trên layout

↓

Kéo và xoay máy

↓

Nhập clearance trước/sau/trái/phải

↓

Nhìn thấy vùng clearance

↓

App cảnh báo khi clearance không đủ

↓

Nhập top clearance và chiều cao hiện trường

↓

App cảnh báo nếu không đủ chiều cao

↓

Đo khoảng cách

↓

Chụp ảnh hiện trường

↓

Gắn ảnh với marker trên layout

↓

Tạo phương án B từ phương án A

↓

Lưu offline

↓

Xuất PDF có layout + kích thước + clearance + cảnh báo + ảnh khảo sát.

# 44. MỤC TIÊU CUỐI CÙNG

Tôi không muốn tạo một phần mềm CAD phức tạp.

Tôi muốn tạo một công cụ thực tế dành cho kỹ sư và nhân viên kinh doanh DTC.

Khi đang đứng tại nhà máy khách hàng, người dùng phải có thể nhanh chóng trả lời:

“Máy đặt ở vị trí nào?”

“Máy có vừa khu vực này không?”

“Cần chừa bao nhiêu khoảng trống xung quanh?”

“Có vướng tường hoặc cột không?”

“Có đủ chiều cao đến dầm/trần không?”

“Lối bảo trì còn bao nhiêu?”

“Nếu xoay máy 90° thì có phù hợp hơn không?”

“Ảnh thực tế vị trí này là ảnh nào?”

và sau khi khảo sát có thể xuất ngay một báo cáo phương án bố trí sơ bộ có hình ảnh thay vì phải nhớ vị trí hoặc vẽ tay trên giấy.

Trước mắt hãy chỉ phân tích source code hiện tại và đưa ra Implementation Plan chi tiết. Không bắt đầu code cho đến khi tôi phê duyệt plan.

Một điểm tôi khuyên bạn giữ nguyên trong yêu cầu là “không code ngay”. Module này lớn và liên quan trực tiếp đến database sản phẩm, ảnh, local storage, PDF và canvas; để AI đọc cấu trúc DTC Product trước rồi mới triển khai từng phase sẽ giảm đáng kể nguy cơ làm rối source hiện tại.